M3H 通讯规约-B600

# 1 通讯格式

1.1 波特率

9600

1.2 数据格式

8, n, 1

1.3 数据帧格式

ASCII

# 2 通讯终端

1） 主控设备 电脑

2） 被控设备 控制器

# 3 指令类型

3.1 电脑发送控制器响应指令

3.1.1 控制指令

3.1.2 设置指令

3.1.3 查询指令

3.1.4 复位指令

3.2 控制器主动发送指令

控制器主动发送电机状态指令

# 4 电脑发送控制器响应指令

电脑主动向控制器发送指令，控制器收到指令后判定指令是否正确，指令正 确控制器执行相应操作并向电脑发送响应数据，指令异常控制器直接忽略。

4.1 电脑控制电机按步运行指令

4.1.1 定长指令(定长指令主要为兼容旧系统)

电脑发送：   @X000+12345678ww!

控制器回应：@X000+12345678!

| 序号 | 定义 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧首 | @ |  |
| 2 | 指定电机 | X | 控制 X 轴电机 |
|  |  | Y | 控制 Y 轴电机 |
|  |  | U | 同时控制 X Y 轴电机 |
|  |  | V | 同时控制 X Y 轴电机 |
|  |  | Z | 控制 Z 轴电机 |
| 3-5 | 电机转速 | 000 - 999 |  |
| 6 | 电机正向边界 | + | 正向运行 |
|  |  | - | 反向运行 |
| 7-14 | 运行步数 | 00000000-99999999 |  |
| 15-16 | 未定义 | 不能为`@’ `!’ | 控制器回应无此部分 |
| 17 | 帧尾 | ！ |  |

注 1: U+对应 XY 轴电机正向运行，U-对应 XY 轴电机反向运行；

注 2: V+对应 X 轴电机正向 Y 轴电机反向运行，V-对应 X 轴电机反向 Y 轴电机正向运行；

4.1.2 精简指令

电脑发送：   @X000+12345678!

控制器回应：@X000+12345678!

| 序号 | 定义 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧首 | @ |  |
| 2 | 指定电机 | X | 控制 X 轴电机 |
|  |  | Y | 控制 Y 轴电机 |
|  |  | U | 同时控制 X Y 轴电机 |
|  |  | V | 同时控制 X Y 轴电机 |
|  |  | Z | 控制 Z 轴电机 |
| 3-5 | 电机转速 | 000 - 999 |  |
| 6 | 电机正向边界 | + | 正向运行 |
|  |  | - | 反向运行 |
| 7-14 | 运行步数 | 00000000-99999999 |  |
| 15 | 帧尾 | ！ |  |

4.2 电脑控制电机运行到边界指令

4.2.1 定长指令

电脑发送：

@X000A12345678ww!

控制器回应：

@X000A!

| 序号 | 定义 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧首 | @ |  |
| 2 | 指定电机 | X | 控制 X 轴电机 |
|  |  | Y | 控制 Y 轴电机 |
|  |  | U | 同时控制 X Y 轴电机 |
|  |  | V | 同时控制 X Y 轴电机 |
|  |  | Z | 控制 Z 轴电机 |
| 3-5 | 电机转速 | 000 - 999 |  |
| 6 | 电机正向边界 | A | 正向运行 |
|  |  | B | 反向运行 |
| 7-16 | 未定义 | 不能为`@’ `!’ | 控制器回应无此部分 |
| 17 | 帧尾 | ！ |  |

4.2.2 精简指令

电脑发送：

@X000A!

控制器回应：

@X000A!

| 序号 | 定义 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧首 | @ |  |
| 2 | 指定电机 | X | 控制 X 轴电机 |
|  |  | Y | 控制 Y 轴电机 |
|  |  | U | 同时控制 X Y 轴电机 |
|  |  | V | 同时控制 X Y 轴电机 |
|  |  | Z | 控制 Z 轴电机 |
| 3-5 | 电机转速 | 000 - 999 |  |
| 6 | 电机正向边界 | A | 正向运行 |
|  |  | B | 反向运行 |
| 7 | 帧尾 | ！ |  |

4.3 电脑控制指定电机停机指令

4.3.1 定长指令

电脑发送：

@X000F12345678ww!

控制器回应：

@XF!

| 序号 | 定义 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧首 | @ |  |
| 2 | 指定电机 | X | 控制 X 轴电机 |
|  |  | Y | 控制 Y 轴电机 |
|  |  | U | 同时控制 X Y 轴电机 |
|  |  | V | 同时控制 X Y 轴电机 |
|  |  | Z | 控制 Z 轴电机 |
| 3-5 | 电机转速 | 000 - 999 | 控制器回应无此部分 |
| 6 | 电机正向边界 | F | 电机停机自由，可人工转动 |
|  |  | S | 电机停机锁死，不可人工转动 |
| 7-16 | 未定义 | 不能为`@’ `!’ | 控制器回应无此部分 |
| 17 | 帧尾 | ！ |  |

4.3.2 精简指令

电脑发送：

@XF!

控制器回应：

@XF!

| 序号 | 定义 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧首 | @ |  |
| 2 | 指定电机 | X | 控制 X 轴电机 |
|  |  | Y | 控制 Y 轴电机 |
|  |  | U | 同时控制 X Y 轴电机 |
|  |  | V | 同时控制 X Y 轴电机 |
|  |  | Z | 控制 Z 轴电机 |
| 3 | 电机正向边界 | F | 电机停机自由，可人工转动 |
|  |  | S | 电机停机锁死，不可人工转动 |
| 4 | 帧尾 | ！ |  |

4.4 电脑控制全局指令

4.4.1 定长指令

电脑发送：

@CF00012345678ww!

控制器回应：

@CF!

| 序号 | 定义 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧首 | @ |  |
| 2 | 标识符 | C |  |
| 3 | 指令 | F | 全部电机停机自由，可人工转动 |
|  |  | S | 全部电机停机锁死，不可人工转动 |
|  |  | P | 控制器进入拼图模式 |
|  |  | Q | 控制器退出拼图模式 |
| 4-16 | 未定义 | 不能为`@’ `!’ | 控制器回应无此部分 |
| 17 | 帧尾 | ！ |  |

4.4.2 精简指令

电脑发送：

@CF!

控制器回应：

@CF!

| 序号 | 定义 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧首 | @ |  |
| 2 | 标识符 | C |  |
| 3 | 指令 | F | 全部电机停机自由，可人工转动 |
|  |  | S | 全部电机停机锁死，不可人工转动 |
|  |  | P | 控制器进入拼图模式 |
|  |  | Q | 控制器退出拼图模式 |
| 4 | 帧尾 | ！ |  |

# 5 参数设置指令

5.1  电脑发送设置 X, Y, Z 电机参数指令

电脑发送：

@x+-FX001020Y300!

控制器回应：

@x+-FX001020Y300!

控制器收到设置指令后判断设置指令有效回应相同数据帧，无效则不回应

| 序号 | 定义 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧首 | @ |  |
| 2 | 指定电机 | x | 对应 X 轴电机，小写字母 |
|  |  | y | 对应 Y 轴电机，小写字母 |
|  |  | z | 对应 Z 轴电机，小写字母 |
| 3 | 电机正向边界 | + | 正向边界起作用 |
|  |  | N | 正向边界不起作用 |
| 4 | 电机反向边界 | - | 反向边界起作用 |
|  |  | N | 反向边界不起作用 |
| 5 | 电机运转后 停机状态 | F | 电机自由，可人工转动 |
|  |  | S | 电机锁死，不可人工转动 |
| 6 | 摇杆映射 | X | 相应摇杆设定为控制 X 电机 |
|  |  | Y | 相应摇杆设定为控制 Y 电机 |
|  |  | Z | 相应摇杆设定为控制 Z 电机 |
|  |  | N | 相应摇杆不起作用 |
| 7 | 摇杆控制 高转速 | 000 - 999 |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 | 摇杆控制 低转速 | 000 - 999 |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 | 电机起步延迟 | Y | 电机起步延迟启用 |
|  |  | N | 电机起步延迟停用 |
| 14 |  | 000-999 | 电机起步延迟参数 |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 | 帧尾 | ！ |  |

注：若回应数据帧与设置数据帧不一致可能控制器存储故障！

5.2 电脑发送设置速度映射指令

电脑发送：

@TX000=F123!

控制器回应：

@TX000=F123!

控制器收到设置指令后判断设置指令有效回应相同数据帧，无效则不回应

| 序号 | 定义 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧首 | @ |  |
| 2 | 标识符 | T |  |
| 3 | 电机 | X |  |
|  |  | Y |  |
|  |  | Z |  |
| 4 | 速度 | 000-999 |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 标识符 | = |  |
| 8 | 设定值 | 0000 - FFFF |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 | 帧尾 | ！ |  |

# 6 参数复位指令

电脑发送：

@Rx!

控制器回应：

@Rx!

控制器收到设置指令后判断设置指令有效回应相同数据帧，无效则不回应

| 序号 | 定义 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧首 | @ |  |
| 2 | 标识符 | R |  |
| 3 | 指令 | x | 复位 X 电机参数 |
|  |  | y | 复位 Y 电机参数 |
|  |  | z | 复位 Z 电机参数 |
|  |  | T | 复位电机速度映射参数 |
|  |  | X | 复位 X 电机相对位置 |
|  |  | Y | 复位 Y 电机相对位置 |
|  |  | P | 复位 X Y 电机相对位置 |
|  |  | Z | 复位 Z 电机相对位置 |
|  |  | M | 复位系统所有参数 |
| 4 | 帧尾 | ！ |  |

# 7 查询电机参数指令

7.1 查询 X, Y, Z 电机参数指令（查询 5.1 设置的参数）

电脑发送：

@Ax!

控制器回应：

@Ax: x+-FX001020Y300!

控制器收到设置指令后判断设置指令有效回应相应数据帧，无效则不回应

7.1.1 电脑发送查询电机参数指令

| 序号 | 定义 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧首 | @ |  |
| 2 | 标识符 | A |  |
| 3 | 指令 | x | X 电机参数 |
|  |  | y | Y 电机参数 |
|  |  | z | Z 电机参数 |
| 4 | 帧尾 | ！ |  |

7.1.2 控制器回应

| 序号 | 定义 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧首 | @ |  |
| 2-4 | 标识符 | Ax: | 对应 X 轴电机 |
|  |  | Ay: | 对应 Y 轴电机 |
|  |  | Az: | 对应 Z 轴电机 |
| 5 | 指定电机 | X | 对应 X 轴电机 |
|  |  | Y | 对应 Y 轴电机 |
|  |  | Z | 对应 Z 轴电机 |
| 6 | 电机正向边界 | + | 正向边界起作用 |
|  |  | N | 正向边界不起作用 |
| 7 | 电机反向边界 | - | 反向边界起作用 |
|  |  | N | 反向边界不起作用 |
| 8 | 电机运转后 停机状态 | F | 电机自由，可人工转动 |
|  |  | S | 电机锁死，不可人工转动 |
| 9 | 摇杆映射 | X | 相应摇杆设定为控制 X 电机 |
|  |  | Y | 相应摇杆设定为控制 Y 电机 |
|  |  | Z | 相应摇杆设定为控制 Z 电机 |
|  |  | N | 相应摇杆不起作用 |
| 10 | 摇杆控制 高转速 | 000 - 999 |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 | 摇杆控制 低转速 | 000 - 999 |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 | 电机起步延迟 | Y | 电机起步延迟启用 |
|  |  | N | 电机起步延迟停用 |
| 17 |  | 000-999 | 电机起步延迟参数 |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 | 帧尾 | ！ |  |

# 7.2 查询速度映射参数指令 （查询 5.2 设置的参数）

电脑发送：

@tX000!

控制器回应：

@tX000=F123!

控制器收到设置指令后判断设置指令有效回应相应数据帧，无效则不回应

7.2.1 电脑发送速度映射参数指令

| 序号 | 定义 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧首 | @ |  |
| 2 | 标识符 | t |  |
| 3 | 电机 | X |  |
|  |  | Y |  |
|  |  | Z |  |
| 4 | 速度 | 000-999 |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 帧尾 | ！ |  |

7.2.2 控制器回应

| 序号 | 定义 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧首 | @ |  |
| 2 | 标识符 | t |  |
| 3 | 电机 | X |  |
|  |  | Y |  |
|  |  | Z |  |
| 4 | 速度 | 000-999 |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 标识符 | = |  |
| 8 | 设定值 | 0000 - FFFF |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 | 帧尾 | ！ |  |

# 7.3 查询程序版本

电脑发送：

@Aa!

控制器回应：

@ Aa:M3H-S30M-B600!

控制器收到设置指令后判断设置指令有效回应相应数据帧，无效则不回应

7.3.1 电脑发送速度映射参数指令

| 序号 | 定义 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧首 | @ |  |
| 2-3 | 标识符 | Aa |  |
| 4 | 帧尾 | ！ |  |

7.3.2 控制器回应

| 序号 | 定义 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧首 | @ |  |
| 2-4 | 标识符 | Aa: |  |
| 5-12 | 程序名 | M3H-S30M |  |
| 13 | 标识符 | - |  |
| 14-18 | 版本号 | B6000 |  |
| 19 | 帧尾 | ！ |  |

# 8 状态查询指令

8.1 查询电机状态指令

电脑发送：

@!

控制器回应：

@0!

8.1.1 电脑发送

|  | 帧头 | 帧尾 |
| --- | --- | --- |
| 字节 | 1 | 2 |
| 快速查询点电机状态 | @ | ！ |

8.1.2 控制器回应

| 数据帧 | Z | Y | X |
| --- | --- | --- | --- |
| @0！ | 停止 | 停止 | 停止 |
| @1！ | 停止 | 停止 | 运行 |
| @2！ | 停止 | 运行 | 停止 |
| @3！ | 停止 | 运行 | 运行 |
| @4！ | 运行 | 停止 | 停止 |
| @5！ | 运行 | 停止 | 运行 |
| @6！ | 运行 | 运行 | 停止 |
| @7！ | 运行 | 运行 | 运行 |
| 其他 | 异常 |  |  |

8.2 查询电机位置指令

8.2.1 查询单独电机位置

电脑发送：

@x!

控制器回应：

@Mx:X000A0=12345678,+12345678!

控制器收到设置指令后判断设置指令有效回应相应数据帧，无效则不回应

8.2.1.1 电脑发送

| 序号 | 定义 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧首 | @ |  |
| 2 | 电机 | x | X 轴电机 |
|  |  | y | Y 轴电机 |
|  |  | z | Z 轴电机 |
| 3 | 帧尾 | ！ |  |

8.2.1.2 控制器回应单独 X Y Z 电机位置

| 序号 | 定义 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧首 | @ |  |
| 2-4 | 标识符 | Mx: | 对应 X 轴电机 |
|  |  | My: | 对应 Y 轴电机 |
|  |  | Mz: | 对应 Z 轴电机 |
| 5 | 指定电机 | X | 对应 X 轴电机 |
|  |  | Y | 对应 Y 轴电机 |
|  |  | Z | 对应 Z 轴电机 |
| 6-8 | 速度 | 000 - 999 |  |
| 9 | 状态 | F | 停机自由 |
|  |  | S | 停机锁死 |
|  |  | A | 运行到正向边界 |
|  |  | B | 运行到反向边界 |
|  |  | + | 正向按步数运行 |
|  |  | - | 反向按步数运行 |
| 10 | 边界 | 0 | 边界内 |
|  |  | 1 | 正向边界 |
|  |  | 2 | 反向边界 |
|  |  | 3 | 边界异常 |
| 11 | 标识符 | = |  |
| 12-19 |  | 0000000 - 99999999 | 电机剩余步数 |
| 20 | 标识符 | , |  |
| 21-29 |  | -99999999 - +99999999 | 相对位置 |
| 30 | 帧尾 | ！ |  |

8.2.2 查询所有电机位置

电脑发送：

@m!

控制器回应：

@Mm:X000A0=12345678,+12345678;Y000A0=12345678,+12345678;Z000A0=12345678,+12345678!

控制器收到设置指令后判断设置指令有效回应相应数据帧，无效则不回应

8.2.2.1 电脑发送

| 序号 | 定义 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧首 | @ |  |
| 2 | 电机 | m | X Y Z 轴电机 |
| 3 | 帧尾 | ！ |  |

8.2.2.2 控制器回应所有电机位置

| 序号 | 定义 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧首 | @ |  |
| 2-4 | 标识符 | Mm: | 对应 X Y Z 轴电机 |
| 5 | 指定电机 | X | 对应 X 轴电机 |
| 6-8 | 速度 | 000 - 999 |  |
| 9 | 状态 | F | 停机自由 |
|  |  | S | 停机锁死 |
|  |  | A | 运行到正向边界 |
|  |  | B | 运行到反向边界 |
|  |  | + | 正向按步数运行 |
|  |  | - | 反向按步数运行 |
| 10 | 边界 | 0 | 边界内 |
|  |  | 1 | 正向边界 |
|  |  | 2 | 反向边界 |
|  |  | 3 | 边界异常 |
| 11 | 标识符 | = |  |
| 12-19 |  | 0000000 - 99999999 | 电机剩余步数 |
| 20 | 标识符 | , |  |
| 21-29 |  | -99999999 - +99999999 | 电机相对位置 |
| 30 | 标识符 | ; |  |
| 31 | 指定电机 | Y | 对应 Y 轴电机 |
| 32-34 | 速度 | 000 - 999 |  |
| 35 | 状态 | F | 停机自由 |
|  |  | S | 停机锁死 |
|  |  | A | 运行到正向边界 |

|  |  | B | 运行到反向边界 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | + | 正向按步数运行 |
|  |  | - | 反向按步数运行 |
| 36 | 边界 | 0 | 边界内 |
|  |  | 1 | 正向边界 |
|  |  | 2 | 反向边界 |
|  |  | 3 | 边界异常 |
| 37 | 标识符 | = |  |
| 38-45 |  | 0000000 - 99999999 | 电机剩余步数 |
| 46 | 标识符 | , |  |
| 47-55 |  | -99999999 - +99999999 | 电机相对位置 |
| 56 | 标识符 | ; |  |
| 57 | 指定电机 | Z | 对应 Z 轴电机 |
| 58-60 | 速度 | 000 - 999 |  |
| 61 | 状态 | F | 停机自由 |
|  |  | S | 停机锁死 |
|  |  | A | 运行到正向边界 |
|  |  | B | 运行到反向边界 |
|  |  | + | 正向按步数运行 |
|  |  | - | 反向按步数运行 |
| 62 | 边界 | 0 | 边界内 |
|  |  | 1 | 正向边界 |
|  |  | 2 | 反向边界 |
|  |  | 3 | 边界异常 |
| 63 | 标识符 | = |  |
| 64-71 |  | 0000000 - 99999999 | 电机剩余步数 |
| 72 | 标识符 | , |  |
| 73-81 |  | -99999999 - +99999999 | 电机相对位置 |
| 82 | 帧尾 | ! |  |

8.2.3 查询拼图位置

电脑发送：

@p!

控制器回应：

@Mp: +12345678+12345678!

控制器收到设置指令后判断设置指令有效回应相应数据帧，无效则不回应

8.2.3.1 电脑发送

| 序号 | 定义 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧首 | @ |  |
| 2 | 电机 | m | X Y Z 轴电机 |
| 3 | 帧尾 | ！ |  |

8.2.3.2 控制器回应

| 序号 | 定义 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧首 | @ |  |
| 2-4 | 标识符 | Mp: | 对应 X 轴电机 |
| 5-13 | X 轴电机位置 | -99999999 - +99999999 |  |
| 14 | 标识符 | , |  |
| 15-23 | Y 轴电机位置 | -99999999 - +99999999 |  |
| 24 | 帧尾 | ！ |  |

# 9 控制器主动发送电机停止指令

注：此指令只在拼图模式下运行

| 数据帧 | Z | Y | X |
| --- | --- | --- | --- |
| @0！ | 停止 | 停止 | 停止 |
| @1！ | 停止 | 停止 | 运行 |
| @2！ | 停止 | 运行 | 停止 |
| @3！ | 停止 | 运行 | 运行 |
| @4！ | 运行 | 停止 | 停止 |
| @5！ | 运行 | 停止 | 运行 |
| @6！ | 运行 | 运行 | 停止 |
| @7！ | 运行 | 运行 | 运行 |
| 其他 | 异常 |  |  |